ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Расчет удельных затрат на продукцию и на работу оборудования

1. Удельные затраты (технологическая себестоимость) на
продукцию состоят из затрат на реновацию, ремонты и содержание оборудования и здания для него (зо и зз), на оплату труда рабочих (зт), на энергию и энергоносители (зэ), на сырье или материалы (зс) [ з = зо + зз + зт + зэ + зс ]:

з = [(k ао+kро)*Ц*kтм+(nаз+kрз)*S*H*aз +

+ nчг*(L*aт*kоф/kу.т+W *aэ*kид/kпд+Rн*aн+R*aс)]/Pэ,  (1)

где kро — коэффициент амортизационных отчислений на       оборудование: kро = 1 + nао;

nао— норма амортизационных отчислений на реновацию оборудования (полное восстановление);

kро — коэффициент учета затрат на все виды ремонтов и    техническое обслуживание оборудования:

kро = 1+(nкр+nтр+nто)/nао,

nкр — норма отчислений на капитальный ремонт;

nтр — тоже на текущий ремонт;

nто — тоже на техническое обслуживание;

Ц  — оптовая цена оборудования, руб;

kтм — коэффициент учета затрат на транспортировку и монтаж оборудования;

nаз — коэффициент амортизационных отчислений на производственное помещение;

kрз — коэффициент учета затрат на текущий ремонт и содержание производственного помещения;

S — площадь помещения, занимаемая   оборудованием, м2;

H  — высота производственного помещения, м;

aз — стоимость единицы производственного   помещения, р/м2 или р/м3;

nчг — число часов работы машины в году, ч/год;

L  — трудоемкость обслуживания оборудования, чел*ч;

aт — средняя стоимость 1 чел*ч рабочего с учетом   дополнительной зарплаты, премий, начислений по соцстраху и расходов по охране труда;

kоф — коэффициент учета выплат из общественных фондов  потребления;

aэ — стоимость единицы потребляемой энергии, р/кВт*ч;

Rн — расход энергоносителей, (например кг/кВт);

aн — стоимость единицы энергоносителя, например, р/кг;

R  — расход сырья или основных материалов, кг/ч;

R = (Pт*kт*kи*Mп)/kим,

aс — расценка перерабатываемого сырья или материалов, р/кг;

Mп — масса единицы штучной продукции; для насыпной   продукции в расчет принимается безразмерная единица: Mп = 1.

При сопоставлении отечественного и зарубежного образцов оборудования равного возраста и класса исполнения (для одинаковых условий их изготовления и применения) значения расценок   aо, aз, aт, aэ, aн, aс ресурсов принимаются одинаковыми по отечественным прейскурантам. Без заметной погрешности расчета уровня техники значения этих расценок можно округлять.

При определении удельных затрат (технологической себестоимости 1 ч) на работу оборудования (зч) стоимость сырья или матариалов не учитывается (ас = 0), а зч = з*Рэ/nчг:

зч = [(k ао + kро)*Ц*kтм+(nаз+kрз)*S*H*aз]/nчг+

+ L*aт*kоф /kу.т+W*aэ*kид/kпд+Rнaн.            		     (2)