Пример 10.3.

Сопоставление одноковшового экскаватора с роторным, созданным на его базе

Такое сопоставление произведено проф. С.Б. Канторером [15] с целью выявления экономичности конструкции роторных экскаваторов по сравнению с одноковшовыми. Результаты сопоставления, произведенного традиционным методом расчета эксплуатационных затрат, примем в качестве критерия для оценки погрешности параметрического расчета эффективности.

В связи с отсутствием готовых значений долей затрат  до, дт, дэ для образца-аналога Э-652А воспользуемся нормативным методом расчета себестоимости машино-часа [20, 40], изложенным в п.3.2.  Усредненные значения групп и элементов себестоимости машино-часа [20, с. 280,281] (р/ч):

1. единовременные е = 0,17;

2. годовые                г = 1,12;

3. ремонт и вспомогательные материалы сpв =1,23:

в том числе: техническое обслуживание и текущий ремонт 0.93;

износ и ремонт сменной оснастки 0,14;

смазочные материалы 0,16;

1. Итого затрат, пропорциональных массе

См = 0,17+1,12+1,23 = 2,52 руб./ч.

2. Содержание обслуживающего персонала Ст = 1,87.

3. Энергоматериалы Сэ = 0,38.

Всего: себестоимость машино-часа    Смч = 4,77 руб./маш.-ч .

Капитальные вложения на 1 маш-ч    kамч = 12840/3075 = 4,18 руб./маш-ч,

где 12840 - капитальные вложения по экскаватору Э-652А;

3075 - число часов работы в году [20, 44].

Приведенные затраты на 1 маш-ч:

З амч= смч + Емч = 4,77 + 0,12*4,18 = 5,27 руб./маш-ч

Теперь обратимся к формуле ТФ.

С целью упрощения, ввиду малости затрат на вспомогательные и подготовительные работы, в этой формуле примем сзр = 0 и спр = 0. Так как для разработки грунта основных материалов не требуется сом= 0.

Тогда величина приведенных затрат на 1 маш.-ч смч будет пропорциональной удельным приведённым затратам. Отсюда доли затрат:

до=2,52/ 5,27 = 0,48;     дт=1,87/5,27= 0,35;   дэ=0,38/5,27=0,07;    дм=0,5/5,27=0,1.

Исходные данные приведены в табл. 9. Рост эффективности составил 1,78.

В работе [15, с. 455] удельные приведенные на 100 м3 грунта затраты составили 14,1 р для экскаватора Э-652А и 8,31 р  для Э-0251. Тогда величина роста эффективности будет

У =14,1/8,31=1,7,

а погрешность нашего параметрического расчета:

Δi = (1,78 – 1,7)/1,7= 0,047 или 4,7%.

Таблица 9

| Показатели | Символ | Ед. изм. | Новая модель | Аналог | Параметры |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сим- вол |  | Значе- ние |
| ТИПОРАЗМЕР |  |  | ЭР-0251 | Э-652А |  |  |  |
| Производительность | Р | м3/ч | 150 | 39,5 | р | 3.8 |  |
| Долговечность. | Т | - | н.д. | н.д. | t | 1 |  |
| Масса *) | М | руб, | 37.450 | 12840 | muм | 2,92 |  |
| Трудоёмкость | L | чел. | 2 | 2 | l | 1 |  |
| Мощность | W | л.с. | 100 | 82 | w | 1,22 |  |
| Масса продукции | Mп | - | - | - | тп | - |  |
| Вид энергии | - | - | топливо | топливо | иэ | 1 |  |
| Условия применения | - | - | - | - | kу | 1 |  |
| Доли затрат | да | - | - | 0,48 |  |  |  |
|  | дт | - | - | 0,35 |  |  |  |
|  | дэ | - | - | 0,07 |  |  |  |
|  | дм | - | - | 0,10 |  |  |  |

*) Расчетная стоимость

Уровень экономичности

У=3,81*1/(0,48*2,92/1+0,35*1*1/1+0,07*1,22*1+0,1*2,92) = 1,78.

Определим рост эффективности по фактору себестоимости машино-часа.  Доли затрат

да=2,52/4,77=0,53;     дт =1,87/4,77=0,39;    дэ=0,38/4,77=0,08.

Тогда:        Ус=3,81*1/(0,53*2,92/1+0,39*1*1/1+0,08*1,22*1)=1,86.

Относительное отклонение этого результата от величины У,  полученной расчетом:

параметрическим методом    Δ2= (1,86-1,78)/1,78=0,045 или  4,5%;

стоимостным методом           Δ3= (1,86-1,7)/1,7=0,094     или 9,4%.

Рассмотренные примеры показывают, что погрешность параметрического, как и стоимостных методов расчета, определяется полнотой учета набора исходных данных. В принципе параметрический метод позволяет учесть все исходные показатели, включая и стоимостные, и обеспечить любую точность расчета.

При расчете по фактору себестоимости рост эффективности эксплуатации строительных машин оказался большим на 4-5%, чем по фактору приведенных затрат, так как технологическая себестоимость не содержит дополнительных затрат, искажающих показатели технологических особенностей техники.