Глава 7.

Экономичность и качество продукции

7.1. Рыночные требования к продукции и к ее производству

В целях обеспечения конкурентоспособности продукции и технологии на отечественных и международных рынках важнейшим исходным требованием к продукции при оценке, анализе и прогнозировании экономичности и качества является учет социальной необходимости:

удовлетворения общественного спроса: выпуск потребной продукции, развитие инфраструктуры, здравоохранения, науки, образования, культуры и др.;

повышения эффективности производства: увеличение производительности и надежности технологических процессов и оборудования путем создания и внедрения техники заданной эффективности, рост производительности труда, снижение ресурсоемкости производства и потерь сырья, сокращение продолжительности операций и перерывов и увеличение прибыли;

улучшения условий труда: обеспечение безопасности, улучшение санитарии и эргономичности производства;

охраны окружающей среды: совершенствование природоохранных законов и мероприятий, разработка и применение экологически  чистых технологий и оборудования.

Выполнение этих требований должно являться основанием для положительного заключения  экспертизы технико-экономического обоснования инновационного проекта развития, расширения, реконструкции, строительства нового предприятия или нового комплекса предприятий.

7.2. Общая классификация продукции

Международным стандартом (МС) ИСО 9004-1 продукция классифицирована на четыре категории по признакам специфики управления качеством:

- технические средства,

- программные средства,

- перерабатываемые материалы,

- услуги.

Такая классификация продукции с выделением программных средств обусловлена широким распространением информационных технологий в разных областях деятельности.  В целях обеспечения управляемости производственных систем и унификации технико-экономических расчетов межотраслевая классификация продукции основана на категориях политической экономии с учетом МС ИСО 9004-1. При этом для подчиненности классификационных группировок выделены следующие рубрики:

— категория,

— род,

— серия.

— разряд.

Для установления правил технико-экономической оценки продукция на межотраслевом уровне подразделяется (рис. 7.1) по следующим признакам:

по назначению подразделений общественного воспроизводства:

I подразделения как совокупности отраслей материального производства, производящих средства производства (продукция промежуточного потребления);

II подразделения как совокупности отраслей производства, производящих предметы потребления (продукция конечного потребления);

по способу использования продукция подразделяется по родам:

А. средства (ресурсы) производства делятся на:

А1. средства труда, различающиеся по сериям:

-- технические средства,

-- программные средства;

к техническим средствам относятся:

--- орудия труда,

--- сооружения;

орудия труда подразделяются по разрядам:

---- ручные (инструмент и приспособления с неподвижными составными частями),

---- механические (механизмы),

---- машинные (машины, приборы, двигатели, генераторы, полуавтоматы и другие человеко-машинные системы, содержащие преобразователи видов энергии),

---- автоматы (функционирующие без постоянного управления человеком);

сооружения – стационарные, передвижные, плавучие средства обеспечения основных и вспомогательных процессов создания и реализации продукции (здания, башни, мачты, вышки, копры, мосты, эстакады, платформы, причалы, пирсы и др,);

А2.предметы труда (перерабатываемые материалы), различающиеся по сериям:

-- материальные (материалы, сырье, полуфабрикаты, комплектующие изделия, инвентарь);

-- энергетические (разные виды покупной энергии и энергоносителей: твердого, жидкого, газообразного топлива, воды, пара, сжатого воздуха);

А3. услуги;

Б. предметы (продукты) потребления делятся на:

Б1. промежуточные (мука, ткани, запасные части бытовой техники и др.);

Б2. конечные  (хлеб, одежда, бытовая техника и др.);

Б3. услуги.

Рис. 7.1. Схема межотраслевой классификации продукции

7.3.   Классификация показателей продукции

7.3.1.Показатели качества и затрат подразделяются [1,2]:

по степени общности:

- общие для разных групп продукции, с помощью которых определяется  экономичность и качество продукции;

- частные, специфичные для каждой группы однородной продукции, с помощью которых определяются общие показатели;

по функции влияния свойств продукции на эффективность ее использования:

- показатели результатов (натурального эффекта, полезности, качества), рост которых отражает увеличение эффекта от использования обновленной продукции;

- показатели затрат, рост которых отражает увеличение затрат на использование обновленной продукции;

по характеру свойств продукции:

*показатели результатов   подразделяются на [3]:

- показатели назначения (классификационные, функциональные, технической эффективности, конструктивные, состава и структуры);

- показатели надежности (безотказности, долговечности, ремонтопригодности, сохраняемости);

- эргономические показатели, характеризующие приспособленность продукции к условиям использования ее человеком (гигиенические, антропометрические, физиологические, психофизиологические, психологические);

- эстетические показатели;

- показатели технологичности (при эксплуатации изделия);    показатели транспортабельности;

- показатели стандартизации и унификации;

- патентно-правовые показатели;

- экологические показатели;

- показатели безопасности;

*показатели затрат на приобретение, преобразование ресурсов и на сохранение окружающей среды при создании и использовании продукции; основные виды ресурсов: средства труда, труд, материально-сырьевые, топливно-энергетические;

по количеству характеризуемых свойств:

- единичные (первичные),

- комплексные (производные);

по роли в процессе управления производством:

- исходные (прогнозные, плановые, нормативные),

- оценочные (отчетные);

по форме представления численных значений в расчетах:

- абсолютные  (имеющие размерность),

- относительные:

  - удельные (отнесенные к комплексному показателю, имеющие размерность),

  - индексные (отнесенные к одноименному показателю, безразмерные — реляторы).

К общим показателям относятся (табл. 7.1):

- основные, характеризующие потребительские свойства продукции, большинство которых публикуется в виде технических характеристик,

- дополнительные, уточняющие значения основных показателей (коэффициенты полезного действия, условий труда, использования материалов, потерь электроэнергии в сети и другие, устанавливаемые отраслевыми документами).

Показатели технологичности, стандартизации и унификации относятся к сфере изготовления продукции.

Таблица 7.1

Применяемость группировок общих показателей

| Группировки показателей |  |  | Средства труда |  |  |  | Предметы труда |  | Предметы потребления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | р | м | а | с | ма | э | п | к |
| э ффе к т а | назначения |  | + | + | + | + | + | + | + | + |
|  | надежности |  | + | + | + | + | - | - | ± | ± |
|  | Эргономические |  | + | + | - | + | ± | ± | ± | ± |
|  | Эстетические |  | + | + | ± | ± | ± | - | ± | ± |
|  | Безопасности |  | + | + | + | + | ± | ± | + | + |
|  | Патентно-правовые |  | + | + | + | + | + | + | + | + |
| затрат | На конечный продукт использования оцениваемой продукции |  | + | + | + | + | + | + | + | + |
|  | На ресурсы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | .средства труда |  | + | + | + | + | + | + | - | - |
|  | .труд |  | + | + | - | + | + | + | ± | ± |
|  | .материалы |  | ± | + | + | + | + | + | ± | ± |
|  | .энергию |  | - | + | + | ± | + | + | + | ± |
|  | На охрану среды |  | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± |
| ###### Обозначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р – ручные |  | п - промежуточные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| м – машинные |  | к – конечные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а – автоматические |  | + – применяется |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с – сооружения |  | - – не применяется |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ма – материальные |  | ± – применяется в зависимости от вида продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| э – энергетические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.3.2. При выборе номенклатуры показателей качества продукции для оценки ее конкурентоспособности учитываются следующие рекомендации [3].

В группе показателей назначения необходимо выделять подгруппу классификационных показателей. Эти показатели используются только на этапе выбора соответствующего базового образца и в дальнейшей оценке не участвуют.

В группы показателей назначения, надежности, технологичности, использования сырья, материалов, топлива и энергии необходимо включать лишь те показатели, которые являются наиболее важными для потребителя в условиях конкретного рынка.

В группы показателей стандартизации и унификации включаются показатели, учитывающие количество составных частей изделия, выпускаемых по стандартам ИСО, МЭК и национальным стандартам стран предполагаемого экспорта.

В группе патентно-правовых показателей наиболее важным при оценке конкурентоспособности продукции является показатель патентной чистоты; который выражает степень воплощения в этой продукции: технических решений, не подпадающих под действие патентов, выданных в странах предполагаемого экспорта. Он позволяет судить о беспрепятственной реализации продукции.  В этих странах, если в изделии имеются составные части, не обладающие патентной чистотой, следует определить мероприятия и расходы, необходимые для обеспечения патентной чистоты изделия. Патентный поиск в России проводится в соответствии с ГОСТ 15.011—82.

Группы экологических показателей и показателей безопасности выбираются исходя из требований международных, национальных стандартов и технических регламентов и норм, а также действующих законодательств стран предполагаемого экспорта. Продукция, не соответствующая этим требованиям, является неконкурентоспособной и не может быть реализована на рассматриваемых рынках.

В случае, если по значению какого-либо показателя качества продукция не удовлетворяет требованиям правительственных постановлений, действующего законодательства и технических регламентов конкретного рынка, то дальнейшая оценка конкурентоспособности этой продукции нецелесообразна.

7.3.3. Выбор номенклатуры стоимостных показателей затрат.

Номенклатура стоимостных показателей, применяемых при оценке конкурентоспособности продукции, характеризуется структурой полных затрат иностранного потребителя, которая определяется специфическими свойствами продукции, условиями ее использования, а также традициями и условиями продажи на конкретном рынке.

Полные затраты потребителя в общем случае включают единовременные и эксплуатационные (текущие) затраты.

Единовременные затраты представляют собой затраты на приобретение продукции (цена продукции с упаковкой, таможенные расходы и сборы), а также затраты на транспортирование, монтаж, наладку, пробный пуск, демонтаж и т. п.. В ряде случаев единовременные затраты включают расходы на сооружения, если они необходимы  для использования продукции.

Эксплуатационные (текущие) затраты включают оплату труда обслуживающего продукцию персонала, затраты на топливо и энергию; затраты на сырье, основные и вспомогательные материалы; затраты на ремонты (средний и капитальный) и прочие статьи расходов, не распределенные по элементам; затраты на приобретение дополнительной технической и эксплуатационной документации, необходимой для эксплуатации и обучения персонала.

Затраты на оплату обслуживающего данную продукцию персонала определяются нормами и местными тарифными ставками в каждом конкретном случае.

Затраты на топливо и энергию включают стоимость потребляемого топлива и энергии согласно нормам и ценам, действующим в каждой отдельной стране, а также затраты на доставку, погрузку и разгрузку топлива и т. п.

Затраты на сырье, основные и вспомогательные материалы определяются по  нормам их расхода для эксплуатации или потребления рассматриваемого вида продукции и по ценам на указанное сырье и материалы для конкретных условий использования продукции ее потребителем.

Затраты на ремонт (средний и капитальный) и прочие статьи расходов для конкретного покупателя определяются исходя из условий эксплуатации изделия этим покупателем. В случае отсутствия таких данных указанные затраты определяются с использованием нормативов и ставок, средних для отрасли, к которой относится потребитель продукции.

Группировки затрат в технологической себестоимости машино-часа работы универсального оборудования приведены в табл. 7.2.

Таблица 7.2

Группировка элементов затрат в технологической себестоимости

1 ч. работы универсального оборудования

(машиностроение и металлообработка)

| ###### NN пп | Элементы затрат | Оборудование1 |  |  |  |  | Группа затрат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Л | КП | С | МР | Т |  |
| 1 | Заработная плата основных рабочих (станочников) с начислениями | + | + | + | + | + | дт |
| 2 | Заработная плата наладчиков с начислениями | - | - | - | + | - |  |
| 3 | Силовая (нагревательная) энергия | + | + | + | + | + | дэ |
| 4 | Энергоносители | + | + | — | — | — |  |
| 5 | Топливо | + | + | — | — | — |  |
| 6 | Вспомогательные материалы | + | + | + | + | + |  |
| 7 | Штампы | — | + | — | — | — |  |
| 8 | Режущий инструмент | — | — | — | + | — |  |
| 9 | Мерительный инструмент | — | — | — | + | — |  |
| 10 | Амортизация оборудования | + | + | + | + | + | до |
| 11 | Ремонт оборудования | + | + | + | + | + |  |
| 12 | Содержание помещений | + | + | + | + | + |  |
| 13 | Приспособления | — | — | — | + | — |  |

1  Л — литейное;   КП — кузнечно-прессовое;   С — сварочное;

МР — металлорежущее;    Т — термическое.

2                                       9                                                  13
  	            Σ зi         	    Σ зi                             Σ зi
   	            i=1           	                        i=3                                              i=10

дт = ──── ;        дэ = ──── ;          до = ───── .
    	           13 		      13   		                       13
    	           Σ зi         	    Σ зi                             Σ зi
    	           i=1           	                       i=1                                                i=1

7.4. Показатели натурального эффекта и затрат

Показатели натурального эффекта или полезности продукции производственного и непроизводственного назначения установлены стандартами Системы показателей качества продукции – СПКП. Для большинства видов оборудования главным показателем полезности является производительность Р (табл. 7.3).

Таблица 7.3

Показатели полезности некоторых видов оборудования

| Виды оборудования | Показатели | Размерности |
| --- | --- | --- |
| I | 2 | 3 |
| Автогрейдеры Автосамосвалы | Р | м3/ч т*км/ч |
| Бетономешалки | Р | м3/ч |
| Буровые станки, установки, каретки Буро-погрузочные машины |  | м/ч, м/смена м/ч и м3/ч |
| Буро-сбоечные машины |  | м3/ч, м/ч |
| Вагоны, вагонетки | Q | тс, м3 м /мин |
| Вентиляторы | Р Р=F*V | м3/мин |
| Врубовые машины |  | тс* м/мин |
| Гидропередвижчики Грохоты | Р=F*Lл Р | тс*м т/ч |
| Домкраты | F | тс, кгс |
| Дороги канатные, монорельсовые | Р | т / ч , м 3 / ч , чел / ч |
| Драглайны | Р Р | м3/ч, т/ч т/ч |
| Дробилки |  |  |
| Клети | Q | т, чел |
| Компрессоры | Р Р | м3/мин |
| Конвейеры |  | т/ч |
| Краны подъемные | P=F*V | тс*.м/мин |
| Крепи | R | т с |
| Лебедки маневровые, скреперные | P=F*V | тс.м/сек |
| Лебедки тихоходные проходческие, углубочные | А=F*Lк | тс.м |
| Машины для заряжания скважин | Р | к г / м и н |
| Насосы, насосные (масляные) станции |  | м3/ч, л/мин |
| Опрокидыватели |  | м3/ч |
| Отбойные молотки | P=э*nу | кгс*м/мин |
| Отвалообразователи | Р Р | м3/ч, т / ч |
| Очистные комбайны, комплексы, агрегаты |  | т/ч, т/мин |
| I | 2 | 3 |
| Перегружатели | Р | т/ч |
| Перфораторы | P=э*nу | кгс*м/мин |
| Пилорамы | Р | м3/смена |
| Питатели |  | м3/ч, т/ч |
| Погрузочные машины |  | м3/ч, т/ч |
| Подъемные машины и лебедки | P=F*V | тс*м/с |
| Проходческие комбайны и комплексы | Р | т/ч, м3/ч, м/сут |
| Пылеуловители |  | м3/ч, м3/мин |
| Сверла колонковые | P=F*V | тс**м / мин |
| Светильники | W | Вт |
| Сепараторы | Р | т/ч |
| Скипы | Q | тс, м3 |
| Скреперы | Р Р | т/ч, м3/ч |
| Тепловозы |  | тс*км/ч — - - ...... |
| Толкатели Тяговые агрегаты | P=F*V P=F*V | тс*м/с тс*км/ч |
| Углесосы | Р | м3/ч |
| Цепи | A=F*Lц | тс*м |
| Экскаваторы | Р | т/ч, м3/ч |
| Электровозы | P=F*V | тс*км/ч |
| Эрлифты | Р | м3/ч |

Обозначения

р - производительность;
Q - грузоподъемность, вместимость, емкость;
F - сила, усилие;
V - скорость ;
Lл - длина лавы;
R - сопротивление;
А - работа;
Lк - канатоемкость;
 э - энергия (одного) удара;
n - частота ударов;
W - мощность;
Т - срок службы;
Lц - длина  цепи.

Оценка продукции проводится с точки зрения ее потребителя по эксплуатационным показателям. Эксплуатационные показатели техники (машин, механизмов,  приборов, другого оборудования, процессов производства) приведены в табл. 7.4.

Таблица 7.4

Эксплуатационные показатели техники

| П о к а з а т е л и |  |  |  | Абсолют- ные 1 | Относительные |  |  |  | Часть ТФ 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Удельные 2 | # Индексы |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | абсолютн. |  | удельных |  |
| О б щ и е | Т е х н и ч е с к и е | э ф ф е к т | Производительность | ## P | ## - | ## p |  | ## - | ## Числи-тель |
|  |  |  | Коэф. техн. использов. | kти | - | - |  | p |  |
|  |  |  | Коэф. качества работы | kт | - | - |  | k |  |
|  |  |  | Срок службы | T | - | t |  | - |  |
|  |  | з а т р а т | Масса | M | м | m |  | m | Знаме-натель |
|  |  |  | Трудоемкость эксплуатации | L | т | l |  | l |  |
|  |  |  | Мощность двигателей | W | э | w |  | w |  |
|  |  |  | Расход сырья (материалов) | R | с | r |  | r |  |
|  | Э к о н о м и ч. е с. | э ф ф. | # Объем продукции # Рентабельность | # Q # - | # q # g | # - # - |  | # - | # Числи-тель |
|  |  | з а т р. | Доли затрат на: оборудование труд энергию (топливо) материалы (сырье) | Ц Зт Зэ Зс | 3 зо,aо зт,ат зэ, аэ зс, ас | ц - - - |  | 4 до, uо дт, uт дэ, uэ дм, uм | Знаме-натель |
|  |  | Полные затраты |  | З | з |  |  | 1/У, |  |
| ### О б о б щ а ю щ и е |  |  |  | ### Уровень |  |  | ### У , Уэ |  | ### Т Ф |
|  |  |  |  | Эффективность |  |  | Э, Е, e |  |  |

1  на единицу оборудования

2  на единицу работы или продукта    -  м,  т,  э,  с,   q   и

зо,  зт, зэ, зм,  з

цена единицы ресурса  -  aо, aт, aэ, aм

3 доли затрат на ресурсы                     -  до, дт, дэ, дм

4 индексы цен ресурсов 	                   -  uо, uт, uэ, uс.

5 ТФ – технологическая функция (глава 8, п.8.5).

Типовой состав общих показателей продиктован критерием и методом оценки уровня конкурентоспособности.

В зависимости от видов учитываемых условий работы продукции различают [4]:

- техническую производительность (Рт), отражающую конструктивные и технологические особенности работы (принцип действия и продолжительность основных и вспомогательных операций) и включающую неустранимые технологические перерывы;

- эксплуатационную производительность (Рэ), отражающую конструктивные, технологические и организационные условия работы (все потери времени):

- Рэ= Ртkтkиkупnчг,						  (7.1)

kт — коэффициент технологической эффективности работы продукции (точности работы, учета качества готового или промежуточного продукта, выхода продукта, извлечения компонентов, эффективности очистки, технологических потерь и др.);

kи — коэффициент использования оборудования:

kи = kти . kив,

kти — коэффициент технического использования оборудования;

kив — коэффициент использования оборудования по времени с учетом технологических и организационных потерь;

kти — коэффициент технического использования продукции (ГОСТ 27.002-83);

kуп — коэффициент условий применения продукции; приводящий значения натурального эффекта одного из образцов к условиям применения другого; kуп, определяется экспериментальным, экспертным или теоретическим способами. Последние два способа используются при недостатке или при отсутствии данных. Если условия отличаются несущественно, kуп = 1.

Коэффициент условий применения

kуп = Ртну/Ртбу,						(7.2)

где Ртну и Ртбу — значения технической производительности образца в новых и в базовых условиях применения;

nчг — число часов работы продукции в году.

Коэффициент технологической эффективности, или точности обработки, определяется разными способами.

В перерабатывающих отраслях агропромышленного комплекса (например) коэффициент kт равен отношению масс продукта и использованного сырья.

В машиностроении и металлообработке kт — коэффициент точности учитывает снижение производительности с повышением средней точности обработки до Δн (в мкм) по сравнению с базовой (Δб) (рис. 7.2)

В качестве показателя точности принята средняя погрешность обработки детали по основным измеряемым параметрам [5]:

n          			      n 	n

Δ = Σ Δi.φi; Σ φi = 1,      	 							(7.3)

i=1          i=1

где n — число измеряемых параметров детали (изделия);

Δi — погрешность по i-му параметру, мкм;

φi — доля времени обработки поверхности детали по i-му параметру в общем времени обработки по всем n параметрам; при обработке множества разных деталей

n

Δ = (1/n) Σ Δi.								(7.4)

i=1

Показатели точности обработки Δi указываются в технической характеристике оборудования.

Коэффициент технологической эффективности, как и коэффициент точности, является характеристикой качества оборудования. Этот коэффициент также отражает качество готового или промежуточного продукта.

Коэффициент условий применения kу.п = Pтну / Pтбу,

где Pтну и Pтбу — значения технической производительности образца в новых и в базовых условиях       применения, ед.прод/ч.

Лучшими условиями применения являются те, которые оказывают меньшие сопротивления воздействию рабочего органа машины на предмет труда. Например, меньшие: твердость обрабатываемого материала, вязкость мучного теста или цементного раствора, кусковатость щебня или взорванной породы, температура плавления; однородность физико-механических,  химических, биологических и других свойств смесей и т.п.

Значения показателей удельной ресурсоемкости (в расчете на единицу производимого продукта) определяются по следующим формулам.

| kт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,6 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |
| 0,4 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

0                    0,2              0,4               0,6              0,8           Δн/Δб

Рис. 7.2. График зависимости kт = f(Δн,Δб)
            1 — h = 0,76;   2 — h = 0,88;  3 — h = 1,00 [4].

2.3.3. Материалоемкость производственной машины

м = М/РтkтkтиkупnчгТ .						(7.5)

2.3.4. Трудоемкость эксплуатационного обслуживания машины

- l = 1/no                                    					(7.6)

где no — число единиц продукции, обслуживаемых одним рабочим.

Трудоемкость определяется с учетом эргономичности рабочего места. Уровень эргономичности характеризуется коэффициентом условий труда рабочего, показывающим изменение (уровень) его производительности при изменении условий работы

n

kут = k1k2…kn = Πki	      				(7.7)

i=1

где k1, k2, kn, ki - частные коэффициенты изменения производительности труда при изменении 1,2... n-й и i-й характеристики эргономичности рабочего места (освещенности, температуры окружающей среды, шума и т.д.) в новом варианте техники по сравнению с базовым образцом. Они определяются по статистическим данным (таблицам, графикам) или по баллам, установленным экспертным путем. При экспертной оценке уровень эргономичности определяется соотношением числа баллов ni, а удобства обслуживания в новом и базовом вариантах:

ki = niн/niб  или kут =  nн/nб.

- Удельная трудоемкость эксплуатационного обслуживания продукции

т = L/(Ртkтkтиkупkут)					(7.8)

Энергоемкость, пропорциональная мощности (W) двигателей, определяется с учетом удельного расхода топлива (θ), коэффициентов использования двигателей по мощности (kидм) и по времени (kидв), полезного действия (kпд ), потерь энергии в сети (kп). Удельное потребление энергии (энергоемкость работы или продукции производимой с помощью продукции)

э = Wθkидkпkпд/(Ртkтkтиkуп)				(7.9)

где kид = kидмkидв;  θ = 1 для электроэнергии.

Расход сырья или основных материалов (R) учитывается при сопоставлении технологических процессов

- R = РтkтkтиkупМп/kим				(7.10)

где R — расход сырья за единицу времени, принятую ля определения производительности;

Мп — масса единицы штучной продукции; для сыпучей продукции Мп = 1;

kим — коэффициент использования материала или сырья.

- Материалоемкость (сырьеёмкость) производимой продукции

м = R/(РтkтkтиkупМп) = 1/kим			 	(7.11)

Затраты на охрану труда и окружающей среды учитываются в составе капитальных (единовременных) вложений на звукопоглощающие, демпфирующие,  изолирующие, очистительные и др. устройства, а также в составе текущих затрат по обслуживанию этих устройств.

В качестве исходной информации при выборе номенклатуры показателей качества и затрат и их значений следует использовать:

  - действующие международные, региональные, национальные стандарты и стандарты фирм, регламентирующие соответствующие показатели качества продукции;

  - материалы иностранных фирм, содержащие требования, предъявляемые ими к импортируемой продукции, методам ее испытаний, хранения и т. п.;

  - правительственные постановления, действующее законодательство нормативные акты и технические регламенты страны импортера, устанавливающие требования к ввозимой в страну продукции;

  - результаты исследования конъюнктуры рынков;

  - результаты сравнительных испытаний отечественной продукции и товаров-конкурентов, проводимых внешнеторговыми организациями;

  - результаты испытаний опытных и выставочных образцов советскими организациями;

  - опросы потребителей;

  - результаты испытаний продукции, проводимых потребительскими союзами, фирмами-консультантами, университетами и т. д. и их рекомендации;

  - результаты и процедуры сертификации продукции на международных конкурсах, выставках, ярмарках;

  - отзывы о продукции, полученные на международных выставках, ярмарках.

- Расчет суммарных удельных затрат на продукцию и на работу оборудования

Удельные затраты (технологическая себестоимость единицы продукции) на продукцию состоят из затрат на реновацию, ремонты и содержание продукции и здания для него (зо и зз), на оплату труда рабочих (зт), на энергию и энергоносители (зэ), на сырье или материалы (зс) [з = зо + зз + зт + зэ + зс]:

з = [(k ао+kро)*Ц*kтм+(nаз+kрз)*S*H*aз +

+ nчг*(L*aт*kоф/kу.т+W *aэ*kид/kпд+Rн*aн+R*aс)]/Pэ,      					 (7.12)

где kро — коэффициент амортизационных отчислений на       оборудование: kро = 1 + nао;

nао — норма амортизационных отчислений на реновацию продукции (полное восстановление);

kро — коэффициент учета затрат на все виды ремонтов и    техническое обслуживание продукции:

kро = 1+(nкр+nтр+nто)/nао,

nкр — норма отчислений на капитальный ремонт;

nтр — тоже на текущий ремонт;

nто — тоже на техническое обслуживание;

Ц  — оптовая цена продукции, руб;

kтм — коэффициент учета затрат на транспортировку и монтаж продукции;

nаз — коэффициент амортизационных отчислений на производственное помещение;

kрз — коэффициент учета затрат на текущий ремонт и содержание производственного помещения;

S — площадь помещения, занимаемая   оборудованием, м2;

H  — высота производственного помещения, м;

aз — стоимость единицы производственного   помещения, р/м2 или р/м3;

nчг — число часов работы машины в году, ч/год;

L  — трудоемкость обслуживания продукции, чел*ч;

aт — средняя стоимость 1 чел*ч рабочего с учетом   дополнительной зарплаты, премий, начислений по соцстраху и расходов по охране труда;

kоф — коэффициент учета выплат из общественных фондов  потребления;

aэ — стоимость единицы потребляемой энергии, р/кВт*ч;

Rн — расход энергоносителей, (например кг/кВт);

aн — стоимость единицы энергоносителя, например, р/кг;

R  — расход сырья или основных материалов, кг/ч;

- R = (Pт*kт*kи*Mп)/kим,

aс — расценка перерабатываемого сырья или материалов, р/кг;

Mп — масса единицы штучной продукции; для насыпной   продукции в расчет принимается безразмерная единица: Mп = 1.

При сопоставлении отечественного и зарубежного образцов продукции равного возраста и класса исполнения (для одинаковых условий их изготовления и применения) значения расценок   aо, aз, aт, aэ, aн, aс ресурсов принимаются одинаковыми по отечественным прейскурантам. Без заметной погрешности расчета уровня техники значения этих расценок можно округлять.

При определении удельных затрат (технологической себестоимости 1 ч) на работу продукции (зч) стоимость сырья или матариалов не учитывается (ас = 0), а зч = з*Рэ/nчг:

зч = [(k ао + kро)*Ц*kтм+(nаз+kрз)*S*H*aз]/nчг+

+ L*aт*kоф /kу.т+W*aэ*kид/kпд+Rнaн.            	    					 (7.13)

- Определение ресурсной структуры затрат на продукцию и на работу оборудования

Структура затрат определяется группами экономических элементов сметы затрат на производство продукта или работы по основным видам производственных ресурсов.

К указанным группам относятся:

до — амортизация основных средств и прочие расходы,

дт — расходы на оплату труда, отчисления на социальное и медицинское страхование;

дэ — топливо и энергия на технологические цели;

дм — основные и вспомогательные материалы, сырье, комплектующие изделия.

При оценке уровня эффективности различают два случая определения структуры затрат:

1) затраты на процессы производства,

2) затраты на эксплуатацию продукции.

1. Доли затрат на основные ресурсы при производстве продукции

до = (мб*аоб*kро + vб*aз*kрз)/зб;

дт = (тб*атб*kоф)/зб;

дэ = (эб*аэб+rн*aнб)/зб;

дм  = (сб*асб)/зб,

где vб = Sб*Hб/Pэб*Tб — удельный объем   производственного помещения;

rн = Rн/Pэб — удельный расход энергоносителя.

2. Доли затрат на основные ресурсы при эксплуатации продукции

до = [Цб*kтм*(nао+kро)+ Sб*Hб*aзб*(nао*kрз)]/(nчг*зчб);

дт = Lб*aтб*kоф/kу.т*/зчб;

дэ = Wб*aэб*kидб/kпдб*зчб + Rнб*aнб.

Случаи пересчета структуры затрат на продукции и на работу оборудования (преобразования характеристического уравнения (6.4))

П1.2.1. Переход от процесса производства к эксплуатации

оборудования

до + дт +  дэ + дм = 1 ³ доо + дто + дэо = 1,

где доо = до/(1- дм);  дто = дт/(1- дм); дэо = дэ/(1- дм).

П1.2.2. Переход от эксплуатации оборудования к процессу

производства

доо + дто + дэо = 1 ³ до + дт +  дэ + дм = 1,

где дм = Зм/З;      до = доо(1- дм);      дт = дто(1- дм);      дэ = дэо(1- дм).

П1.2.3. Переход от базового варианта производства к новому

до + дт + дэ + дм = 1 ³ дон +  дт н + дэн +  дмн = 1,

где   дон =до*m*uо/Ус;       дт н = дт*l*uт/Ус;       дэн = дэ*w*uэ/Ус;       дмн = дм*r*uс/Ус.

Для отдельных машин и группы однотипных машин, работающих с разными материалами и сырьем,	дмн = дм = 0.

7.5. Критерий технико-экономической оценки

Критерий (от греч. criterion) – отличительный признак данного объекта. В экономике наиболее распространены два вида критериев: критерий эффективности и критерий оптимальности. Критерий эффективности отражает два аспекта оценки: эффективность использования затрат (ресурсов) и эффективность сравнительную, получаемую путем сравнения нового варианта объекта со старым (заменяемым).

Эффективность использования затрат определяется отношением полученного эффекта к затратам. При выборе наилучшего варианта из множества подобных пользуются критерием наименьших затрат или наибольшей эффективности, то есть критерием оптимальности.

Сравнительная эффективность показывает уровень превосходства одного варианта объекта над подобным другим, то есть рост эффективности использования затрат в новом варианте по сравнению с другим (заменяемым или базовым). Такой критерий выражается относительной безразмерной величиной.

Так как любое производство существует и развивается для создания продукции, удовлетворяющей спрос ее потребителей, то оценка продукции должна проводиться с точки зрения ее потребителей. Поэтому критерий оценки должен отражать потребительские (эксплуатационные) свойства продукции с помощью эксплуатационных показателей полезности и затрат.

Для обеспечения сопоставимости конкурирующих образцов продукции и вариантов производства при недостаточности необходимой исходной информации использован индексный метод, соответствующий критерию эффективности развития общественного производства ¾ѕ росту производительности общественного труда и позволяющий упростить оценку и прогнозирование развития производства и продукции на любом уровне управления им.

Для обобщенной оценки роста эффективности  производства, технологических процессов, оборудования и других изделий критерий эффективности должен быть не только общим для разных объектов анализа, но и сквозным для разных уровней управления процессами разработки, производства и потребления продукции. Таким сопоставительным критерием в макроэкономике (в экономике народного хозяйства в целом) является динамический показатель - рост производительности общественного или совокупного труда (живого труда и  прошлого труда, ранее материализованного в основных и оборотных фондах), то есть роста количества продукции или работы (с учетом ее качества), производимой на единицу совокупных затрат в новом варианте производства по отношению к базовому.

На уровне микроэкономики (предприятия) используется малая часть общественного труда, которой является совмещенный труд, т.е. совокупность тех частей живого и материализованного труда, которые совмещены во времени и в пространстве осуществления производственных, технологических,  рабочих процессов и операций. Такая совокупность объединяет те же основные виды производственных ресурсов, что и в масштабе народного хозяйства. Поэтому математическая структура и метод определения терминологически различимых критериев являются едиными.

Рост эффективности (в отличие от прироста) отражается отношением обобщающих показателей эффективности нового и базового вариантов(qн и qб) или обратным отношением удельных затрат в этих вариантах (сб и сн) [2]

У = qн/qб = зб/зн = сбkн/снkб = k/з,                                 		(7.14)

где з - удельные затраты на производство продукции, руб/ед. прод.;

kн,б -  показатель натурального качества новой и базовой   продукции;

k ,з - уровни натурального качества и удельных затрат.

Показатель У называется уровнем эффективности (Уэ), качества (Ук), конкурентоспособности (Укс) или технико-экономическим уровнем (Утэ) в зависимости от принятых цели и базы оценки. При оценке конкурентоспособности товара к расчету принимается цена его потребления, дополнительно включающая таможенные пошлины, стоимость транспортирования, и другие затраты, предусмотренные контрактом. Величина У обратна уровню удельной стоимости продукции: У = 1/Ус. При У > 1 новый вариант эффективнее базового, а при У < 1 убыточен. В последнем случае необходим анализ понижения уровня и разработка мер для его повышения.

Однако в практике производственной деятельности постоянно решаются задачи оценки и анализа результатов на данный (относительно статичный) момент времени. Например, определение финансового состояния предприятия: производственных затрат, рентабельности и цены продукции, размеров фондов накопления и потребления после выплаты налогов и др. Для этой цели критерием служит широко известный тоже относительный показатель - рентабельность (производства и продукции) [g] или чистый дисконтированный доход (ЧДД), который как текущий индикатор, необходим для оперативного управления производством. Табл. 7.5  показывает цели и соответствующие им формы  критерия технико-экономической оценки эффективности продукции и производства.

Эти разные формы критерия относительны и унифицированы в ресурсно-затратной части расчетных моделей оценки, анализа, прогнозирования, планирования разных объектов и на разных уровнях управления производством и его развитием. Критерий уровня имеет разные названия в зависимости от базы сравнения, принимаемой в соответствии с целью оценки. Численное значение критерия с любым из этих названий определяется по единой форме технологической функции парного сравнения разных образцов продукции и вариантов производства . Критерием эффективности текущего производства считается его рентабельность g.

С целью выбора альтернативного варианта инвестиционного проекта с равными сроками жизненных циклов можно воспользоваться сопоставительным индексом  ЧДД. Критерий роста эффективности У может использоваться для оценки, анализа и прогнозирования конкурентоспособности продукции и ее производства, так как он отражает не только показатели экономичности и качества, но и социальные, эргономические, экологические, рыночные факторы производства и реализации продукции.

Для унификации расчетов рекомендуется использовать технологическую функцию эффективности (ТФ). При этом для производства однородной продукции применяется ТФ новой техники, а для разнородной ¾ѕ сводный показатель уровня конкурентоспособности производства.

Таблица 7.5

# Критерии технико-экономической оценки продукции и производства

| ## Цель оценки | ### Название ### критерия | ### Обозначение |
| --- | --- | --- |
| Сопоставительный анализ эффективности действующего производства | Уровень эффективности | Уэ |
| Технико-экономическое планирование, оценка напряженности планов производства |  |  |
| Оценка и планирование эффективности технического перевооружения, замена единиц оборудования |  |  |
| Сопоставительный анализ технико-экономического уровня продукции | Технико-экономический уровень | Утэ |
| Сопоставительная оценка развития производства, технологии, продукции |  |  |
| Контроль качества изготовления | Уровень качества | Ук |
| Сертификация продукции, технологических и производственных процессов |  |  |
| Оценка экономичности и качества продукции на предмет ее реализации | Уровень конкурентоспособности | Укс |
| Оценка и анализ эффективности работы предприятия для поддержания его устойчивого развития |  |  |
| Подготовка информации для рекламы |  |  |
| Прогнозирование эффективности производства | Уровень прогрессивности | Уп |
| Прогнозирование развития производственных мощностей предприятия |  |  |
| Прогнозирование технического прогресса (систем, линий, единиц и составных частей оборудования) |  |  |
| Оценка и анализ текущей деятельности и финансового состояния предприятия | Рентабельность производства и продукции | g |

Сводный показатель уровня конкурентоспособности производства основной  продукции предприятия может быть представлен индексом ее качества:

n

Уо = (SSaai//Уi)-1,		                   					(7.15)

i=1

где  n - число видов продуктов, производственных процессов   или услуг;

aai - доля затрат на i-й продукт в общей сумме затрат на производство n видов продукции;

Уi - уровень качества i-го продукта (услуги) или  эффективности i-го производственного процесса.

Для оценки уровня качества и конкурентоспособности промышленной продукции в качестве критерия используется интегральный показатель, которым является численная характеристика превосходства или конкурентоспособности, являющаяся отношением группового показателя по техническим параметрам к групповому показателю по стоимостным показателям.

Интегральный показатель качества представляет собой отношение натурального эффекта в натуральных единицах от эксплуатации или потребления продукции к суммарным затратам на ее создание и эксплуатацию или потребление, то есть натуральный удельный эффект от использования продукции (приходящийся на единицу денежных  затрат).

Интегральный показатель качества определяется по формуле

q = П/Зс,	                					 (7.16)

где П — натуральный эффект (далее для краткости — эффект), использования продукции с учетом качества, произведенной за нормативный (средний) срок службы Т образца, единицы эффекта (ед.эф.), то есть натуральные единицы, — м, кг, мг и т. д.;

Зс – совокупные затраты за тот же срок, единицы валюты (ед.вал.: рубль, евро, юань, …):

Зс  = Зе  +  Зэ,

Зе – единовременные (капитальные) суммарные затраты на создание продукции, руб.;

Зэ – эксплуатационные (текущие) суммарные затраты за весь    срок службы, руб.

Эффект в общем виде отражается формулой

П = РТkтkти,	 	             (7.17)

где Р – годовой объем производимой продукции или производительность производственной техники;

kт – показатель качества продукции или коэффициент точности работы техники;

kти – коэффициент технического использования продукции.

При определении натурального эффекта оцениваемой продукции ее следует отнести к одному из следующих классов:

- продукция, эффект которой выражается выполненной работой в единицу времени (машины, оборудование, транспортные средства и т. д.);

- продукция, эффект которой характеризуется отдачей (сырье, материалы, смазочные материалы, топливо, значительное количество предметов народного потребления, пищевые продукты и т. д.).

Натуральный эффект может быть отражен обобщенным или единичным показателем качества продукции и выражен в измеримых и в неизмеримых единицах.

В большинстве случаев оценки эффект использования продукции отражается измеримыми единицами качества (производительность орудий труда, мощность преобразователей энергии, световой поток источников света, разрешающая способность кинескопа, теплотворная способность топлива, калорийность пищевых продуктов и т.д.).

В тех случаях, когда натуральный эффект невозможно отражать измеримыми единицами (эстетические, органолептические и другие свойства) его следует выражать в неизмеримых единицах (баллах) экспертным методом оценки.

Производительность оборудования с учетом ее снижения по мере физического износа в процессе эксплуатации определяется по формуле

Р = Рп(1-e-nt)/(1-e-n),		(7.18)

где Рп  – паспортная или начальная производительность техники;

n – положительное число, характеризующее интенсивность физического износа техни   ки [6];

t – продолжительность работы оборудования, годы .

При этом соответственно понижается и эффект.

Для снятия неопределенности исходной информации с помощью  индексного метода удобно пользоваться относительным показателем качества κ, которым является натуральный относительный эффект использования техники:

κ = ptkπ,			       					  (7.19)

где p – уровень производительности оцениваемой техники относительно базовой: Рн/Рб;

t - уровень срока службы: Тн/Тб;

k – уровень качества функционирования техники: kтн/kтб;

π -  уровень технического использования или надежности, равный отношению коэффициентов технического использования оцениваемого и базового образцов:  kтин/kтиб.

В формуле (7.19) поправка (1-e-nt)/(1-e-n) на физический износ не приводится, так как отношение таких поправок оцениваемого и базового (иностранного) образцов с неизвестным сроком службы (тогда Тб = Тн) равно единице.

В индексном методе возможны допущения, позволяющие определить уровень эффекта κ при неизвестных дополнительных параметрах иностранного базового образца, например, срока службы, выхода годной продукции, надежности техники. Эти параметры могут определяться двумя путями:

- экспертным с использованием голосов представителей иностранных фирм или

- паритетным, то есть принятием значений однородных параметров одинаковыми для оцениваемого и для базового образцов, если представители разных фирм не могут договориться о численных значениях неофициальных параметров. В таком случае неизвестные экспертам значения параметров сопоставляемых образцов принимаются одинаковыми. Тогда отношение равных значений каждого из этих параметров равно единице, а функциональная роль неизвестных величин не утрачивается в индексных сопоставительных расчетах, так как их экономическая значимость взвешивается соответствующими долями затрат в ресурсной структуре себестоимости продукции. Такая оценка – приближенна, но необходима, так как объективна и безальтернативна при международных сопоставлениях.

Эффект и совокупные затраты можно определить и на основе опытной проверки закупленных образцов в конкретных национальных условиях эксплуатации потребителем. При этом могут быть использованы расчетные стоимостные и экспертные методы определения отдельных показателей. Однако, для определения целесообразности затрат на закупки конкурирующих образцов также необходимо использовать индексные методы.

Приемы определения затрат на производство и на эксплуатацию техники в индексных стоимостном и параметрическом методах оценки различны.

По отечественному образцу совокупные затраты за жизненный цикл одной машины можно определить по формуле (7.20) [7]

Зс = Знир/N1 + Зотпп/N2 + Зизг + Звн + ΣЗэt ± Злик,	(7.20)

где Знир — сметная стоимость маркетинговых исследований, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;

N1— количество машин, которое намечается выпустить по данной конструкторской документации;

Зотпп — сметная стоимость организационно-технологической подготовки производства новой машины;

N2 — количество машин, которое намечается выпустить по данной технологической документации; N2 = N1, если данную машину производит один изготовитель;

Зизг — затраты на производство машины (без амортизации предыдущих затрат);

Звн — затраты на внедрение машины у потребителя, включающие транспортные расходы, сметную стоимость строительно-монтажных и пусковых работ;

Т — нормативный (средний) срок службы машины;

Зэt — затраты на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонты машины в году t (без амортизации предыдущих затрат);

Злик — затраты на демонтаж и ликвидацию (реализацию) элементов основных производственных фондов (включая машину), выводимых в связи с освоением и внедрением новой машины. Если эти затраты меньше дохода от реализации выводимых элементов фондов, то в формуле (5) они должны быть со знаком минус, если больше — со знаком плюс.

Дополнительные затраты на мероприятия по охране окружающей среды от вредных воздействий работающей техники учитываются:

- параметрическим и стоимостным методами, если в базовом варианте существует такой вид затрат;

- стоимостным методом, если в базовом варианте нет такого вида затрат.

Единовременные затраты добавляют в состав капитальных вложений в новую технику, а текущие — в состав эксплуатационных затрат.

в состав единовременных затрат дополнительно включают таможенные расходы и сборы.

По иностранным аналогам конструктивной одинаковой сложности все затраты, кроме эксплуатационных, (единовременные затраты) принимаются равными за в расчете на единицу конструктивной массы М машины [2]:

При этом учитывается отечественное производство аналога по иностранной лицензии. Этот прием означает отечественное производство отечественного и иностранного аналогов с использованием отечественных ресурсов (материалов, труда, энергии) и технологии.

Если сложность иностранной машины отличается от отечественной, то по аналогии с другими отечественными машинами разной сложности вводится поправка — коэффициент удорожания при усложнении конструкции.

Отечественные затраты на эксплуатацию аналога (иностранной конструкции) в отечественных условиях определяются по смете, составленной с учетом производительности, массы машины, мощности двигателей, трудоемкости обслуживания по отечественным ценам этих ресурсов.

Во всех случаях, где это возможно, следует учитывать разновременность затрат путем приведения их к одному и тому же расчетному году.

В этих случаях капитальные суммарные Зс и эксплуатационные затраты Зэ вычисляются по формулам

Зс = Зс1*(1+Е)-h;	            						 (7.21)

t

Зэ = åЗiэ *(1+Е)i-1-l,	 						 (7.22)

i=1

где Зс1 — капитальные затраты на создание продукции в момент их вложения (без приведения к расчетному году), руб.;

Зiэ — эксплуатационные (текущие) затраты, осуществленные в i-м году, руб.;

Е — норма дисконта,

h — время от момента вложения капитальных затрат до расчетного года, год;

l — время от начала эксплуатации до расчетного года, год.

За расчетный год принимается для оценки любой календарный год. Целесообразно в качестве расчетного года принимать год вложения капитальных затрат оцениваемого образца. В этом случае затраты на создание и эксплуатацию базового образца продукции приводятся к этому году.

Значение норм дисконтирования Е в наиболее распространенном диапазоне разновременности вложения затрат для оценки конкурентоспособности продукции в России находится в пределах 0,10 - 0,15.

Интегральный показатель для случаев, когда ежегодный эффект и ежегодные эксплуатационные затраты остаются постоянными, а капитальные затраты вносятся в расчетный год, вычисляют по формуле

q = Рпt/(Зс+Зс1((1+E)t-1)/E),						(7.23)

где ((1+E)t-1)/E = j  – коэффициент приведения разновременных затрат к расчетному году в зависимости от срока службы продукции.

7.6. Структурный анализ понятий экономичности и качества

Результаты оценки уровня эффективности производства или новой техники выступают в роли индикатора необходимости последующего анализа уровня, если он оказался ниже установленного. Анализ необходим как средство выявления причин отставания уровня от заданного значения для принятия конкретных мер по повышению эффективности.

Для определения уровня эффективности вначале рассмотрим сходство и различие понятий экономичности и качества на примере техники.

Экономичность техники есть отдача стоимостного результата ее нормального использования (Рэ) на единицу затрат (З) совокупного (совмещенного по времени и месту приложения) труда:                           qэ = Рэ/З.         				 			(7.24)

Под качеством техники (продукции) понимается степень ее соответствия современным требованиям, обусловленным ее назначением. Для продукции или техники массового и серийного производства эти требования устанавливаются нормативно-технической документацией. Определяющим качество считается интегральный показатель (qк), который выражается отношением натурального результата (Pк) применения техники к затратам (З) совокупного труда:

qк = Рк/З.                                       				 (7.25)

Для иллюстрации сходства и различия понятий уровней экономичности и качества покажем множества соответствующих им показателей (рис. 7.3).

К показателям экономичности машинной техники относятся ее общие технические параметры (ОТП: производительность, ресурс до капитального ремонта, коэффициент технического использования, конструктивная масса машин, численность операторов, мощность приводов), публикуемые в информационных документах, цены на производственные ресурсы (ai), а также конкретные условия применения машин и труда операторов (kу.п и kу.т), влияющие на затраты и результаты эксплуатации:

qэ = (ОТП, ai, kу.п, kу.т).

Качество

Уэ=f(ОТП,ai,kу.п,kу.т)   У=f(ОТП, ai, kу.п, kу.т, kк)   Ук=f(ОТП, ai, kк)

Экономичность

Эффективность
Рис. 7.3. Сходство и различие понятий «экономичность» и «качество»

Качество также характеризуется показателями ОТП и ai, а также эргономическими, эстетическими и другими показателями, отражающими степень (уровень) соответствия (kк) всем нормативным требованиям:

qк = (ОТП, ai, kк).

Следовательно, понятия экономичности и качества подобны: они имеют аналогичный экономический смысл, но различаются конкретизацией эффекта. При определении qэ еще не учитываются показатели kк, установленные изготовителем. При оценке qк не учитываются показатели kу.т потребителя, так как они не отражают потенциального свойства самой техники.

Показатели, находящиеся в области пересечения множеств qэ  qк = (ОТП, ai), являются общими для них и образуют группу показателей определяющих технико-экономический уровень (ТЭУ), для которого kу.п= kу.т= 1.

Таким образом, сходство понятий экономичности и качества наблюдается тогда, когда абстрагируются от специфических показателей качества и от конкретных условий эксплуатации.

Сходство и различие этих понятий необходимы для выбора и унификации методов и показателей управления процессами повышения экономичности и качества создаваемой техники.

На основе системного анализа проведен синтез интегрального показателя и системы технико-экономических расчетов для разных масштабов производства: от микро- до макроэкономики.

7.7. Качество и потребительная стоимость продукции

Конкретное изделие может характеризоваться всей совокупностью классификационных групп показателей, приведенных в п. 7.3, некоторыми из них или иметь комбинированные показатели, включающие в себя две или несколько групп.  В табл. 7.6 показана система показателей потребительских свойств металлорежущих станков, кузнечно-прессового оборудования, грузовых автомобилей и электродвигателей исходя из технических параметров и характеристик, заложенных в конструкции этих машин [5].

Таблица 7.6

##### Система показателей потребительских свойств машин

| Показатели потребительских свойств | Технические параметры и характеристики, формирующие показатели потребительских свойств для разных видов машин |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Металлорежущие станки | Кузнечнопрессовое оборудование | Грузовые автомобили | Электродвигатели |
| Технические возможности по основному назначению | Габариты обрабатываемого изделия, высота центров, размеры стола и т. д. | Развиваемое усилие, размеры рабочей зоны | Грузоподъемность | Вид исполнения, мощность |
| Точность и однородность работы | Класс точности станков Н, П, В, А, С | Зависимость от качества используемой оснастки | Особые требования не предъявляются | Параметр соs j |
| Производительность | Количество обрабатываемых изделий в единицу времени | Число двойных ходов в единицу времени | Грузоподъемность, техническая скорость, эксплуатационная скорость | Мощность, число оборотов ротора в единицу времени, коэффициент мощности |
| Надежность работы | Средний срок службы. Вероятность безотказной работы, коэффициент использования по времени, ремонтопригодность |  | Пробег, вероятность безотказной работы, коэффициент использования пробега, ремонтопригодность | Ресурс. Вероятность безотказной работы, ремонтопригодность |
| Экономичность работы | Стоимость 1 часа работы (тарификация работы, затраты на электроэнергию, инструмент, ремонт и обслуживание и т. д.) |  | Стоимость единицы пробега (затраты на горючесмазочные материалы, ремонт и обслуживание, износ шин на единицу пробега) | Коэффициент полезного действия |
| Эргономические и эстетические характеристики | Удобство и легкость работы в обслуживания, техника безопасности. Гармоничность и пропорциональность конструкции, пластичность форм, цвет. |  | Легкость управления и обслуживания, комфортные условия, работы, техника безопасности | Эстетика конструкции |

В России и в других странах известно множество способов и методик оценки качества промышленной продукции. Как замечает Р.М. Петухов [8], большинство методических документов ориентировано на оценку потребительной стоимости, а не качества продукции в силу фактического смешения понятий качества и потребительной стоимости. Причиной такого смешения автор считает выбор натурного базового образца для сопоставления показателей. «Базой сравнения должны быть нормативные требования и условия для оценки качества; требования, интересы потребителя ── для оценки потребительной стоимости  изделия» [8]. Используя этот принцип, автор предлагает оценивать эти свойства двумя разными показателями: коэффициентами качества изделия (ККизд) и потребительной стоимости (КПСизд), которые рассчитываются преимущественно экспертным методом. Сущность получаемых показателей заключается в том, что ККизд показывает, в какой степени в данном изделии реализованы нормативные требования, а в КПСизд ── требования потребителей. Нормативные требования содержатся в нормативно-технической документации: стандартах и технических условиях. Требования потребителя формируются в основном двумя факторами: реальными условиями применения изделия и известной ему информацией о достижениях в данной области техники. При оценке качества (как категории технической) и потребительной стоимости (как категории экономической и социальной  ──  категорией отношения) всегда проявляется связь между этими показателями: потребительная стоимость зависит от качества продукции, так как нормативные требования к качеству устанавливаются с учетом наиболее общих для большинства потребителей (типовых) условий применения. Поэтому обычно численное значение показателя потребительной стоимости продукции не превышает значения уровня ее качества.

Это положение имеет чрезвычайно большое значение в рыночных условиях производства и реализации произведенной продукции. Если предварительно определенная изготовителем расчетная цена продукции отражает и ее качество, то цена, предлагаемая потребителями, определяется потребительной стоимостью продукции, то есть общественным к ней отношением. Потребителей не интересуют затраты производителя на изготовление продукции. Таким образом, установление рыночной цены есть компромисс противоположных интересов изготовителя и потребителя. Из двух способов регулирования экономических отношений изготовителей и потребителей продукции в области ценообразования — государственного и рыночного, последний обладает преимуществом с точки зрения большей гибкости и естественности в силу конкуренции.

Конкурентоспособность товара есть его способность противостоять на рынке другим товарам того же назначения и области применения. Конкурентоспособность определяется двумя характеристиками товара: потребительной стоимостью и ценой. Чем выше потребительная стоимость и ниже цена, тем выше конкурентоспособность товара, тем больше объем продаж и размер прибыли предприятия-изготовителя.

«Таким образом, конкурентоспособность ── это та почва, на которой интересы производителей и потребителей сходятся» [8, с. 58]. Несмотря на исключительную важность такого свойства продукции как ее потребительная стоимость, анализ обобщающего показателя качества продукции необходим, как предела потребительной стоимости.

При определении качества продукции следует отличать понятия качества и уровня качества. Под качеством мы понимаем соответствие свойств продукции нормативным требованиям. Под уровнем качества подразумевается сравнительная степень свойств оцениваемой продукции по отношению к ее аналогу, принятому в качестве базы для сравнения. Потребительная стоимость — способность продукции удовлетворять необходимые запросы потребителя для использования ее по назначению, то есть с учетом условий ее применения потребителем.

Методы определения обобщающих показателей качества, потребительной стоимости и конкурентоспособности рассматриваются в следующей главе.

Ключевые понятия

- Натуральный эффект

- Показатели полезности (результата)

- Критерий оценки

- Интегральный показатель

- Экономичность

- Качество

- Потребительная стоимость

??

Контрольные вопросы

- Назовите рыночные требования к продукции и ее производству

- Каковы основные классификационные признаки продукции?

- Как классифицируются показатели продукции?

- Какие показатели характеризуют натуральный эффект?

- Назовите показатели затрат

- Какие затраты составляют себестоимость продукции?

- Какие затраты составляют себестоимость машино-часа работы машины?

- Каким критерием оценивается эффективность развития производства?

- Каким критерием оценивается конкурентоспособность продукции?

- С помощью какого критерия выбирается наилучший образец техники?

- В чем заключается сходство и различие экономичности и качества?

- Чем отличается потребительная стоимость от качества продукции?

# Библиографический список

1. Кочетов В.В.  Формализация и использование публикуемой информации в расчетах эффективности новой техники.  // Научно-техническая информация. Сер. 1. ВИНИТИ, 1979, N 6, – с. 1 - 6.

Kochetov V.V. Formalization and use of published information in calculations of new technology efficiency // Scientific and technical information. Ser.1, 1979, No 6, p. 1 - 6. Alerton Press. 1980 (USA).

2. Кочетов В.В. Оценка технического уровня машин и оборудования. // Стандарты и качество, 1981, N 3, – c. 55-59.

- Методика оценки уровня конкурентоспособности промышленной продукции/ В.В. Кочетов А.М.Бендерский, А.Д.Шипилов и др. – Госстандарт СССР. – М.: Изд-во стандартов, 1984. – 20 с.

- Методика оценки технико-экономического уровня технологического оборудования / В.В.Кочетов,  Н.Д.Хохлов,  Ю.Н.Приходченко, В.Г.Орлова, В.А.Цупрова / НИИТМ.— М.: 1986, 101 с.

5. Ковалев А.П.,  Кочалос Н.К.,  Колобов А.А. Экономическая эффективность новой техники в машиностроении.  М.: Машиностроение, 1978

- Методика определения и применения интегральных показателей качества промышленной продукции/В.Л.Аничкина, Л.Н.Долгополов, В.В. Кочетов и др. – Госстандарт СССР. – М.: Изд-во стандартов, 1983. – 26 с.

7. Фатхутдинов Р.А. Стратегический маркетинг: Учебник. — М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2000. — 640 с.

8. Петухов Р.М. Оценка эффективности промышленного  производства: (Методы и показатели). ── М.: Экономика, 1990.