Пример 10.6.

Оценка конкурентоспособности  товарных сланцев [3]

(для сжигания в котельных установках, табл. 12)

Таблица 12

| показатели | Значение показателя сланца |  | Доля затрат |
| --- | --- | --- | --- |
|  | А | В |  |
| Теплота сгорания Q, МДж/кг | 8,35 | 6,90 | - |
| Выход обогащенного сланца из 1 кг сланца j, % | 79,50 | 100,00 | - |
| КПД котельной установки при сгорании сланца h ,% | 73,50 | 73,00 | - |
| Цена 1 кг обогащенного сланца Ц, руб | 1,87 | 1,48 | до =0,493 |
| Затраты на транспортирование 1 кг сланца от шахты до потребителя Стр , руб | 0,22 | 0,81 | дт =0,046 |
| Затраты на сжигание 1 кг сланца у потребителя Ссж, руб | 2,20 | 2,00 | дэ =0,461 |

Сравнение сланцев проводится по формуле, аналогичной (3).

Примем для сланца с QВ = 6,90 МДж/кг за базовый. Тогда относительный интегральный показатель для сланца с QА = 8,35 МДж/кг равен:

Укс= (QAhA/QBhB)/(ЦАjВдо/ЦВjА+СтрАдт/СтрВ +CсжAдэ/СсжВ) =

= (8,35*0,735/6,90*0,730)/((1,87*1,00*0,493/1,48*0,795+

+0,22*0,046/0,81+2,20*0,461/2,00) = 0,935.

Вывод. Сланец А неконкурентоспособен  по  отношению  к сланцу В [3].

По аналогичной формуле может оцениваться конкурентоспособность и других энергоносителей (угля, нефти, газа и т.п.).